版本管理

| 版本号 | 修订发布时间 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| v.1.0 | 2025年4月19日 |  |  |

版本号变更规则：文件初始版本为v.1.0。若内容出现增加、删除、修改，则版本号加0.1。文件正式发布版本为2.0。若文件版本接近发布版本，则在小数点后面加一位，文件版本号除非正式发布版否则不允许超过2.0。

# 城市级道路状态感知和预警系统定制开发应用软件

## 引言

### 项目背景

中国作为全球最大的汽车消费市场，车联网市场容量巨大，而无锡作为7个国际级先导区之一，旨在实现规模部署C-V2X网络、路测单元，装配一定规模的车载终端，完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升，丰富车联网应用场景。

基于车辆传感器的道路状况感知系统（Road Condition Perception System, RCPS）通过搭载在车辆上的多种传感器实时监测道路环境，识别坑洼、积水、结冰，并提供预警信息，以提高行车安全性和优化交通管理。该系统可用于辅助驾驶（ADAS）、自动驾驶（Autonomous Driving）以及智能交通管理（ITS）。

城市级路况感知及预警系统，通过智能的车辆、道路和云端，打造智能的基于实时路况分析的道路路况分析服务，为车联网建设提供多方面的智慧数据支撑。

车联网技术作为智慧城市和智能交通的重要组成部分，能够实现车辆、路网、路侧设施之间的协同工作，提高交通安全性、流畅性以及能源利用效率。该项目旨在通过车载传感器、气象数据以及后端处理系统的协同，提供精确的实时驾驶数据分析、预警和智能决策支持。

### 项目概述

本项目主要提供四大主要场景。首先，通过车端的特征感知子系统结合路侧感知数据，周期性或实时地向云端子系统上报数据。第二，云端子系统通过神经网络对上报的车端、路侧感知数据进行大数据融合分析，生成路况路面的特征分析以及相关事件信息，并进行呈现。第三，云端子系统将与车辆位置与行进路线相关的驾驶提示信息实时向驾驶员进行提示，提升驾驶安全。第四，云端子系统将路况路面的特征与事件相关信息进一步汇集到无锡车路协同平台，以便形成更高层的决策、呈现或给上层应用提供支撑。

为了支撑四大主要场景，本方案架构分为三个主要部分。车端路面特征感知子系统和路侧道路异常事件及环境感知子系统，两组互联互通在车端进行数据信息融合后形成对于道路路况的完整感知，并最终将相关的路面和路况特征形成事件参数信息发送给当地车路协同相关云平台以便形成更高层的决策、呈现或给上层应用提供支撑。

项目目标

- 通过车载开发板采集GPS定位信息以及KT710的传感数据。

- 后端系统处理车辆数据，使用Redis存储并根据数据计算事件。

- 提供Web前端展示，显示车辆状态和实时交通信息。

项目范围

- 车载端：包括硬件平台的选择、传感器的数据采集与传输设计。

- 后端服务：基于Spring Boot实现数据接收、存储与事件计算。

- 前端展示：基于Vue 2实现的实时数据展示。

- 路侧气象站数据：通过HTTP接口获取并处理路侧气象数据，提供给后端。

## 系统架构设计

### 架构设计目标

本系统旨在构建一个稳定、可扩展、低延迟的智能车联网平台，实现车辆与环境感知数据的全流程处理闭环，包括数据的实时采集、可靠传输、智能分析与可视化展示。该平台作为车路协同与道路智能感知的重要组成部分，需具备面向未来部署与应用场景的高度适应性，支持多终端接入、多算法融合处理及灵活的系统演进能力。为了确保系统运行高效、稳定、安全，在本次设计中，提出以下几个核心设计目标：

实时性

系统需具备良好的实时数据处理能力。车辆端需能够以秒级（或更高频率）上报定位信息、传感器数据等关键状态数据；后端应能在接收到数据后尽快完成必要的预处理与分析计算，并将处理结果及时反馈至前端界面。整个链路（从数据采集到可视化展示）的延迟应尽可能压缩，满足高频采样、低时延的行业要求。

稳定性

系统在面临网络抖动、设备断联等异常情况下，应具备自动恢复能力及一定的容错处理机制。车载设备在信号中断时，需支持本地缓存机制，保证数据不丢失，待网络恢复后自动补传。后端服务需具备高可用性部署能力，在模块重启、节点切换等场景下，仍可保障业务连续性与数据完整性。

可扩展性

系统应具备良好的横向与纵向扩展能力。横向上，平台应支持多车端、多气象站节点同时接入，具备设备管理与负载均衡能力；纵向上，各种算法模块（如路面颠簸识别、干湿判别、附着系数计算）需设计为可插拔组件，以便在未来引入更多智能分析模型或进行升级替换。此外，平台支持多种传感器数据类型与通信协议的接入，方便后期集成更多设备与服务。

松耦合架构

系统采用松耦合架构设计，各功能模块间通过标准化接口进行通信，业务逻辑与数据处理解耦，确保各模块能够独立部署、维护与替换。车端与后端、后端与前端之间的数据交互通过统一的接口协议（如 RESTful API、WebSocket），既增强了系统的可维护性，也为分布式部署与服务治理打下了良好基础。

安全性

平台设计过程中高度重视数据传输与接口调用的安全性。所有通信链路均通过加密（如 HTTPS、WSS）保障数据在传输过程中的机密性与完整性；所有 API 接口均采用严格的身份鉴权机制（如 Token、签名校验），并根据角色设置访问控制权限，防止未授权访问与数据泄露。设备端的身份注册与接入需经过安全认证，保证系统整体的安全边界。

综上所述，本系统将从实时性、稳定性、扩展性、解耦性与安全性五个方面出发，构建一个面向未来、具备高度可用性与智能化能力的车联网数据平台，助力智能交通与道路管理的数字化转型。

### 总体系统架构图

在此处插入系统架构图，图中展示车载端、后端服务、Redis存储、路侧气象站数据、前端展示系统之间的交互。

### 子系统划分

系统分为以下 4 大子系统，每个子系统均可独立开发、测试、部署：

#### 车端子系统

- 安装在车辆上的嵌入式开发板；

- 连接 GPS、KT710；

- 分别通过 WebSocket与 HTTP向后端上传数据；

- 可缓存异常情况下的数据，网络恢复后自动补发。

#### 气象站子系统

- 分布在目标路段附近；

- 定时采集环境气象参数；

- 通过 tcp socket发送至后端接口 ；

- 支持多个气象站并行接入。

#### 后端处理子系统

- 接收、清洗并缓存各类传感数据；

- 实时分析路况状况，如：

  - 路面颠簸级别（加速度波动、陀螺仪变化）；

  - 路面干湿状态（湿度 + 降水 + 路面响应）；

  - 附着系数估计（速度、湿滑、惯性变化）；

- 分析结果缓存至 Redis，并提供 RESTful API 对外访问；

- 可配置历史数据存 mysql以供分析或回放。

#### 前端展示子系统

- 采用 Vue2 框架；

- 提供实时监控、历史轨迹、路面状态等多种视图；

- 与后端通过 Axios 发起 RESTful 请求；

- 地图使用 Leaflet/ECharts 实现轨迹可视化。

### 通信架构

| 通信对象 | 协议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 车端 → 后端 | WebSocket | 实时上传 GPS 数据（5Hz） |
| 车端 → 后端 | HTTP POST | 上传 KT710 数据（每30秒~1分钟） |
| 气象站 → 后端 | HTTP POST | 上传气象数据（每1~5分钟） |
| 前端 → 后端 | REST API | 获取车辆状态与路面分析数据 |

数据传输特性说明：

- WebSocket：适合 GPS 低延迟高频传输；

- HTTP POST：适合周期性小数据量上报，如KT710；

- REST API：使用标准 JSON 协议，供前端异步访问。

### 数据流动流程

#### 实时数据链路

- 车端采集 GPS 数据 → 以 JSON 发送至后端 WebSocket 服务；

- 后端实时解析写入 Redis；

- 分析引擎读取数据进行运算分析；

- 分析结果写入 Redis（如：颠簸、湿度、附着系数）；

- 前端可实时轮询或按需刷新读取。

#### KT710/气象数据链路

- KT710 与气象站周期性推送环境数据；

- 后端接收并缓存redis；

- 分析引擎根据当前时间段车辆运动数据与环境数据结合计算路况特征。

### 系统模块功能说明

本系统整体由多个功能模块组成，各模块之间相互协作、通过标准接口通信，共同完成从数据接收、处理、缓存、存储到服务调用等一系列任务。以下是各核心模块的功能描述：

1. WebSocket 服务模块

WebSocket 服务模块是系统中用于处理车端实时数据接入的核心通信组件，主要负责接收来自车载设备发送的 GPS 位置信息。该模块使用 WebSocket 长连接协议，能够实现持续、高频的数据上传，适用于位置类和惯性传感器类的秒级数据流。数据接收后会进行初步格式校验和解析，并立即推送至 Redis 缓存层，供后续实时分析模块使用，确保数据处理链路的低延迟。

2. HTTP 接口服务模块

HTTP 接口服务主要承担两个方面的功能：

- 接收来自 KT710 设备的数据上传请求：KT710 设备作为车辆状态数据采集模块，通常通过 HTTP POST 接口定时上报车况参数（如电压、电流、油耗、速度等）。该服务需支持设备认证、数据格式解析与异常数据过滤。

- 为前端页面提供 RESTful API 支持：前端系统通过该接口模块获取所需的业务数据（如当前车辆位置、路况分析结果、历史轨迹等），该模块同时负责 API 权限控制、数据分页处理以及统一返回格式封装，提升接口一致性与可维护性。

3. SDK 接口服务模块（气象数据接入）

该模块负责处理气象站通过 HTTP 或 SDK 调用上传的环境与气象相关数据，如温度、湿度、降水量、风速、路面温度等。模块需支持多站点数据接入与自动关联至相应区域或车辆的空间索引。接收到的数据需校验来源合法性，并推送至缓存或分析模块，供系统后续进行道路干湿判断与附着系数估算等分析任务。该模块也可拓展支持其他外部数据源（如交通事件、天气预报API等）。

4. 实时分析模块

该模块为系统的数据处理核心，承担从原始数据预处理到路况分析算法执行的关键任务，主要包括：

- 数据清洗：识别并剔除无效、重复、异常值；

- 滑动窗口平均与滤波：平滑加速度、角速度等波动数据；

- 特征提取：提取用于判断路面状态的关键参数（如Z轴加速度变化率、侧倾角变化等）；

- 模型推理：调用内置算法模型，对数据进行路面颠簸检测、干湿状态识别、附着系数计算等；

- 结果缓存或持久化：将分析结果推送至 Redis 或入库供前端调用。

该模块应具备高吞吐、低延迟的并发处理能力，可采用异步队列、多线程/协程框架实现任务解耦和负载均衡。

5. Redis 缓存层

Redis 作为系统的核心高速缓存组件，主要承担实时数据的中转、共享与存储功能。其用途主要包括：

- 缓存最新一段时间的车辆与环境数据，供分析模块与接口服务实时访问；

- 作为各服务间的数据共享通道，减轻数据库压力；

- 支持基于 key 结构的多维数据组织（如按设备ID、时间戳、数据类型划分）；

- 设置数据过期时间，防止缓存积压占用资源。

在高并发场景下，Redis 能显著提升整体响应性能，确保系统具备良好的实时性。

6. MySQL 持久化存储层

MySQL 数据库用于系统的历史数据归档与查询分析，承担非实时的数据管理任务。具体包括：

- 存储车辆历史轨迹数据、设备上报日志、分析结果记录等；

- 支持按时间段、车辆ID、地理位置等维度查询；

- 供管理后台或分析系统进行离线统计与可视化报表展示；

- 可结合分区表、索引优化策略，提升查询效率；

- 支持备份与归档策略，保障数据安全。

该模块适合存储需要长期保存的结构化数据，是系统分析能力与数据回溯能力的重要保障。

### 安全架构设计

在车联网系统中，由于涉及大量来自车端、气象站等外部设备的数据接入，以及用户通过前端访问敏感数据，因此安全性是系统设计中的重要考量之一。本节详细阐述系统在接口安全、数据传输安全、访问控制和数据完整性等方面的安全架构设计方案。

HTTPS 加密传输

为确保在网络传输过程中数据不被中间人攻击或监听，系统推荐使用 HTTPS 协议进行所有 HTTP 和 WebSocket 的数据通信。部署时应启用 TLS（Transport Layer Security）加密机制，特别是在公网环境下运行的前后端接口必须强制启用 HTTPS，以保障通信内容的保密性与完整性。

服务端将配置 SSL 证书（如 Let's Encrypt、阿里云证书等），支持强加密算法（如 TLS1.2 及以上），并强制禁用弱加密套件。

数据校验与格式约束

为防止传入恶意数据或格式错误数据影响系统稳定性，后端对所有入站数据进行严格的数据校验。包括但不限于：

- 使用 JSON Schema 对车端和气象站上传的 JSON 数据格式进行校验

- 对缺失字段、类型错误、非法值等情况进行过滤与告警

- 限制单次上传的数据长度，防止构造型 DoS 攻击

通过这些措施，有效保证数据在入库前的完整性与合法性。

接入白名单控制

为进一步增强系统的访问控制，后端服务支持设备接入白名单功能。即系统管理员可配置允许接入的设备编号列表或 IP 地址段，仅当设备或来源地址在白名单中时，系统才允许建立连接或接受其上传的数据。

具体实现方式包括：

- 对 HTTP 请求来源 IP 进行检查

- 对设备 ID 进行合法性判断，结合数据库中的授权设备列表进行比对

- 动态调整白名单策略，支持对非法接入设备快速隔离处理

该机制可有效防止未经授权的设备尝试连接后端服务，减少安全风险。

### 可扩展性设计

- 多车支持：车端上传数据附带唯一 VehicleID；

- 多气象站支持：每个站点有唯一 DeviceID；

- 算法可插拔：分析引擎以模块化插件方式添加新特征识别；

- 历史回溯分析：可将 Redis 数据周期落盘至 mysql；

## 车辆端硬件设计

### 模块概述

车端模块部署于一块嵌入式开发板（如 Raspberry Pi、ESP32、RK3568 等），通过硬件接口连接传感器，并通过网络与后端系统交互。主要任务如下：

- 实时采集 GPS 数据；

- 通过 Wi-Fi 接收来自 KT710 模块的数据；

- 对所有数据进行封装、格式化；

- 分别通过 WebSocket（GPS ）和 HTTP（KT710）上传到后端；

- 提供简单的设备状态监控机制。

### 车端数据流图

### 硬件接入设计

#### GPS接口

| 传感器 | 接口类型 | 数据格式 | 通信频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS | UART | NMEA 或 JSON | 5 Hz |

示例传感器模块

- GPS：u-blox NEO-6M / NEO-M8N

#### KT710 模块接入

KT710 模块通过 Wi-Fi 连接至开发板创建的热点或同一局域网。它采用 HTTP POST 请求向开发板本地接口发送数据。

通信方式：

- 开发板作为 AP（Access Point）；

- KT710 定向 HTTP POST 到 后端；

- 开发板本地运行的服务接收数据后处理转发。

### 软件模块设计

#### 总体模块划分图

#### GPS  数据采集模块

- 语言建议：Python / C++

- 线程模型：单独线程监听串口与 I2C 总线

- 频率同步：采样后合并数据并生成时间戳记录

#### KT710 接收与转发模块

- 模块作用：作为 HTTP Server 接收 KT710 POST 的数据；

- 处理流程：

  - 接收并验证 JSON；

  - 加入必要字段（如 vehicleId）；

  - 向后端 REST API 转发（使用 requests 库）；

#### 数据上传模块

WebSocket 客户端

- 持续连接后端 WebSocket 地址；

- 自动重连机制；

- GPS数据每 200ms 发送一次；

HTTP 上传模块

- KT710 数据一旦接收到立即转发；

### 时间同步机制设计（NTP）

#### 设计背景

在本系统中，车辆端采集的数据（GPS、KT710）都需打上精确的时间戳，以便后端进行时序对齐、窗口计算、数据融合等关键操作。若设备本地时间不准确，将导致以下问题：

- 后端无法按正确时序处理多源数据；

- 分析算法输出误差或失效；

- Redis 或数据库中记录出现错乱，影响前端展示；

- KT710 与 GPS 的关联分析失效。

因此，车端开发板必须具备稳定的时间同步能力。

#### 时间来源分析

| 时间源 | 说明 | 精度 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS 模块时间 | GPS 协议中带有 UTC 时间（如 NMEA） | 毫秒级 | 最高 |
| NTP 网络时间 | 向公网或局域网 NTP 服务器同步 | ~几十毫秒 | 次高 |
| 系统本地 RTC | 若设备具备电池供电的硬件时钟 | 分钟级 | 备用 |
| 启动默认时间 | 无法获取时间时设为固定值 | 不可靠 | 最低 |

优先级设定逻辑：

- 尽可能使用 GPS 时间（稳定后）；

- GPS 未定位或信号丢失时回落使用 NTP；

- 无网络时使用 RTC 或最近一次校准时间。

#### NTP 同步流程

车端设备在启动时执行如下时间同步流程：

步骤 1：设备启动 / 每小时定时检查

- 启动脚本或定时服务触发时间同步任务；

- 比较系统当前时间与上次同步时间差（如差值 > 60 秒则重新同步）。

步骤 2：检查网络连接

- 尝试 ping 一个已知域名；

- 若网络不可用，记录日志并跳过此次同步。

步骤 3：连接 NTP 服务器

- 启动 UDP 请求至端口 123（NTP 协议）；

步骤 4：获取并计算偏移

- 获取当前时间戳 T_ntp；

- 计算与本地时间 T_sys 的偏差 ΔT = T_ntp - T_sys；

- 若偏差超限（如 > 5s），执行校时。

步骤 5：校准系统时间

- 使用 date -s 命令更新系统时间；

- 同时执行 hwclock -w 更新 RTC，避免设备断电后时间丢失。

实现方式：使用系统 NTP 客户端

Debian/Ubuntu系统（如树莓派）

- 安装 NTP 客户端

- 修改配置 /etc/chrony/chrony.conf

- 启动并验证

特点：

- 自动后台运行；

- 支持定期同步；

- 支持本地服务器作为源；

- 可在 Wi-Fi 网络接入后立即自动同步。

### 网络配置

模式一：开发板作为热点

- 开发板启动 Wi-Fi AP；

- KT710 连接该 AP；

- 本地监听端口供 KT710 POST

模式二：统一路由器

- 开发板和 KT710 连同一网络；

- 开发板运行固定 IP，KT710发送数据到该地址

### 错误处理与异常恢复

| 场景 | 处理方式 |
| --- | --- |
| WebSocket 断开 | 自动重连（间隔重试） |
| HTTP 上传失败 | 缓存至本地并重试（使用队列） |
| 传感器失联 | 重启串口/I2C连接，记录错误日志 |
| 数据格式错误 | 丢弃该数据并打印警告日志 |

### 性能与资源评估

- 平均发送频率：GPS每秒 5 条，KT710 每分钟 10 条；

- 资源占用：内存 < 100MB，CPU 占用 < 15%（以 Raspberry Pi 为例）；

- 吞吐量：单车支持，后续可扩展多线程支持多车并行。

### 开发与调试建议

- 使用串口调试助手查看 GPS 数据；

- 使用 Postman 模拟 KT710 发送数据；

- 本地调试时使用 ngrok 或 frp 进行穿透测试；

### 小结

车端模块是整个系统的前沿采集层，它实现了硬件信号到数字网络数据的转换桥梁。本模块的稳定性和精度对系统整体可靠性影响极大，设计中需充分考虑传感器采样精度、网络容错、线程管理和数据校验等因素。

## 后端服务设计

### 系统架构

在后端服务设计中，我们主要采用 Spring Boot 构建后端业务逻辑，利用 WebSocket 接收来自车载开发板的数据，并将接收到的数据进行处理、存储与事件计算。系统架构如下：

- WebSocket服务器：用来接收车载开发板通过WebSocket连接发送的实时数据。

- 数据处理与存储：接收到的数据将存储在 Redis 中，实时处理后返回给前端或进行事件计算。

- 事件计算与通知：基于车载传感器数据、气象数据等进行实时事件计算，例如车辆异常、危险事件等。

- 数据接口与前端展示：通过RESTful API将数据提供给前端（Vue 2）展示。

### WebSocket 服务设计

#### 服务说明

后端使用WebSocket负责接收车端推送的实时 GPS 数据。

WebSocket 是一种双向通信协议，适合实时、低延迟的数据传输。车载开发板与后端通过 WebSocket 建立长连接，实时发送传感器数据。后端接收数据后，可以通过算法进行处理、存储和计算。

后端将利用 Spring Boot WebSocket 实现 WebSocket 服务，通过 @ServerEndpoint 或者 @EnableWebSocket 注解来配置 WebSocket 服务。

WebSocket 服务端：创建一个 WebSocket 服务端，通过 STOMP (Simple Text Oriented Messaging Protocol) 协议与开发板进行消息传递。

WebSocket 客户端：开发板通过 WebSocket 客户端与后端连接，保持持久化连接，定期发送传感器数据。

后端服务器需要管理客户端（车辆）的连接，当开发板首次连接时，后端会为每一个车辆分配一个 WebSocket 会话 ID。此 ID 可以帮助后续识别来自特定开发板的数据。

#### WebSocket 接收服务逻辑流程

WebSocket 服务是车联网后端系统的核心模块之一，负责接收车端设备以高频率推送的实时数据。该模块必须具备高并发、低延迟、高可靠性等特点，同时具备强健的安全与容错机制。

1）设备连接认证（双向 TLS 证书）

安全目的：

- 保证只有合法设备才能建立 WebSocket 连接；

- 防止中间人攻击、数据劫持和非法设备注入。

实现机制：双向 TLS（mTLS）

- 后端部署支持 TLS 的 WebSocket 服务（WSS）

- 车端通过安装签发的客户端证书接入

- 服务器在 TLS 握手阶段校验证书有效性

认证流程如下：

- 车端发起 WSS 连接请求，携带客户端证书（.pem/.crt）

- 服务器根据信任 CA 列表校验证书链是否合法

- 校验通过后，允许握手，建立连接

- 从证书中提取设备 ID（如通过证书的 CN 字段）

- 标记连接为合法设备，进入数据传输阶段

2）接收数据 JSON 消息

车端连接建立后，向后端推送 JSON 格式的数据包，包括 GPS、KT710 模块信息。

消息传输通道：

- 使用 WebSocket 的文本帧发送

- 每条消息大小在 512B~1KB 之间

- 采用 UTF-8 编码格式

服务端处理方式：

- 接收 → 解析 → 处理 → 写入缓存

为每个设备分配异步处理线程防止阻塞 IO。

3）校验字段合法性

数据接收后第一步是进行严谨的字段校验，防止无效、损坏或伪造数据影响系统。

校验内容如下：

| 校验类型 | 检查规则 |
| --- | --- |
| JSON 格式合法 | 是否能被成功反序列化 |
| 字段完整性 | 是否缺失关键字段 |
| 类型一致性 | 如加速度为数组，时间戳为 Long 类型 |
| 数值范围 | 系数是否在合理范围 |

4）写入 Redis 缓存

数据校验通过后立即写入 Redis，用于后续算法处理和前端实时展示。

5）连接状态管理与心跳机制

为了判断设备是否在线、活跃，需要维持连接的“心跳”状态。

实现机制：

- 如果 60秒内未收到GPS数据，判定为掉线，并更新车辆状态。

6）异常与重连处理

异常处理场景：

| 异常类型 | 处理方式 |
| --- | --- |
| TLS 握手失败 | 拒绝连接，记录客户端 IP 与失败证书 |
| 数据结构异常 | 丢弃数据帧，记录日志 |
| 设备断线 | 标记设备离线，移除 Session |
| 非法证书连接 | 永久封禁该设备指纹（可选：写入黑名单 Redis） |

重连机制：

- 客户端断线后自动尝试重连（最多重试 3 次）

- 服务端支持连接复用（相同设备 ID 会强制踢掉旧连接）

### 气象站sdk数据接收模块设计

#### 功能概述

为了更高效、稳定地接入气象站设备，系统采用设备厂商提供的专用 SDK 接收气象数据。SDK 屏蔽了通信协议的复杂性（如 TCP 长连接、串口协议或定制格式），由后端应用通过调用 SDK 的接口函数获取气象传感器采集的数据。此设计使系统具备更强的设备兼容性、更低的接入开发成本，并减少协议层面的异常处理。

#### SDK 集成架构

运行环境

Jdk1.8

使用说明

1、添加引用

将NetDeviceSDKP3_V1_0_3.jar导入项目工程

2、启动服务

1）导入包:

import rk.netdevice.sdk.*;

2）注册数据监听接口:

DeviceService.getInstance().addDataListener(new IDataListener() {

@Override

public void receiveTimingAck(TimingAck ack) {

}

@Override

public void receiveTelecontrolAck(TelecontrolAck data) {

}

@Override

public void receiveStoreDataCount(StoreDataCount data) {

}

@Override

public void receiveStoreDataAck(StoreDataAck data) {

}

@Override

public void receiveStoreData(StoreData data) {

}

@Override

public void receiveRealTimeData(RealTimeData data) {

}

@Override

public void receiveParamItems(ParamItems data) {

}

@Override

public void receiveParamIds(ParamIds data) {

}

@Override

public void receiveLoginData(LoginData data) {

}

@Override

public void receiveDataTransAck(DataTransAck arg0) {

}

@Override

public void receiveAffectedParamItems(AffectedParamItems data) {

}

});

3）设置设备参数文件路径

DeviceService.getInstance().setParamFile("E:/NetDeviceParam.dat");

4）启动监听服务:

DeviceService.getInstance().start("127.0.0.1", 2404);

#### 接口说明

1、方法说明

1）配置设备参数文件路径

| 方法名： | setParamFile |
| --- | --- |
| 参数： | String fileName 设备参数文件（NetDeviceParam.dat）该文件中包含设备参数的描述，用于设备参数的读取和下发，不可修改 |
| 返回值： | 无 |
| 方法原型： | public void setParamFile(String fileName) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().setParamFile("E:/NetDeviceParam.dat"); |

表5.1.1.1

2）注册数据监听接口

| 方法名： | addDataListener |
| --- | --- |
| 参数： | IDataListener listener 实现IDataListener的类，设备上传的数据在此类中接收处理 |
| 返回值： | 无 |
| 方法原型： | public void addDataListener(IDataListener listener) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().addDataListener(new IDataListener() {}); |

表5.1.2.1

3）启动监听服务

| 方法名： | start |
| --- | --- |
| 参数： | String ip 监听ip。多网卡的情况下可以选择监听其中一个网卡的ip，可为空，为空则监听所有网卡； int port监听端口 |
| 返回值： | 无 |
| 方法原型： | public void start(String ip, int port) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().start("127.0.0.1", 2404); |

表5.1.3.1

4）停止监听服务

| 方法名： | stop |
| --- | --- |
| 参数： | 无 |
| 返回值： | 无 |
| 方法原型： | public bool Stop(); |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().stop(); |

表5.1.4.1

5）执行继电器操作

| 方法名： | telecontrol |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr 设备地址 short seqNum 帧序号 用来表示一次交互的消息ID，可以为0 List<TelecontrolParam> paramList 操作参数列表，参考表5.1.3.2 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean telecontrol(int deviceAddr, short seqNum, List<TelecontrolParam> paramList) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().telecontrol(10000000, (short)0, paramList); |
| 说明 | 设备响时触发receiveTelecontrolAck 监听 |

表5.1.5.1

TelecontrolParam构造方法说明

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| relayNo | Short | 继电器编号，(继电器编号从15000开始) |
| opt | Short | 继电器执行类型 1：代表执行继电器闭合操作；0：代表执行继电器释放操作 |
| optTime | Short | 继电器执行时间，单位秒，若为0则一直吸合或者释放 |

表5.1.5.2

6）发送校时指令

| 方法名： | timing |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 用来表示一次交互的消息ID，可以为0 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean timing(int deviceAddr, short seqNum) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().timing(10000000, (short)0); |
| 说明 | 设备响应时触发receiveTimingAck 监听 |

表5.1.6.1

7）手动召唤实时数据

| 方法名： | callRealTimeData |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean callRealTimeData(int deviceAddr, short seqNum) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().callRealTimeData(10000000, (short)0); |
| 说明 | 设备响应时触发receiveRealTimeData 监听 |

表5.1.7.1

8）读取设备存储数据条数

| 方法名： | readStoreDataCount |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean readStoreDataCount(int deviceAddr, short seqNum) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().readStoreDataCount(10000000, (short)0); |
| 说明 | 设备响应时触发receiveStoreDataCount监听 |

表5.1.8.1

9）读取设备存储数据

| 方法名： | readStoreData |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean readStoreData(int deviceAddr, short seqNum) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().readStoreData(10000000, (short) 0); |
| 说明 | 设备响应时触发receiveStoreDataAck监听 |

表5.1.9.1

10）读取设备参数列表

| 方法名： | readParamItemsIds |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean readParamItemsIds(int deviceAddr, short seqNum) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().readParamItemsIds(10000000, (short) 0); |
| 说明： | 设备响应时触发receiveParamIds监听 |

表5.1.10.1

11）读取设备参数

| 方法名： | readParamItems |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 List<Short> paramIds设备参数编号。由ReadDictItemsIds方法获得 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean readParamItems(int deviceAddr, short seqNum, List<Short> paramIds) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().readParamItems(10000000, (short) 0, paramIds); |
| 说明： | 设备响应时触发receiveParamItems监听 |

表5.1.11.1

12）下发设备参数

| 方法名： | writeParamItems |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 List<ParamItem> paramItems设备参数值，参考表5.3.7.2 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean writeParamItems(int deviceAddr, short seqNum, List<ParamItem> paramItems) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().writeParamItems(10000000, (short)0, paramItems); |
| 说明： | 设备响应时触发receiveAffectedParamItems监听 |

表5.1.12.1

2、监听说明

数据监听类须实现IDataListener接口，接口中方法说明如下

1）receiveLoginData

| 方法名： | receiveLoginData |
| --- | --- |
| 描述： | 设备发送登录数据时触发此监听 |
| 参数： | LoginData data 登录数据 参考表5.3.1.1 |

表5.2.1.1

2）receiveRealTimeData

| 方法名： | receiveRealTimeData |
| --- | --- |
| 描述： | 设备发送实时数据时触发此监听 |
| 参数： | RealTimeData data 实时数据 参考表5.3.2.1 |

表5.2.2.1

3）receiveStoreData

| 方法名： | receiveStoreData |
| --- | --- |
| 描述： | 设备主动上传已存储数据时触发此监听 |
| 参数： | StoreData data 存储数据 参考表5.3.3.1 |

表5.2.3.1

4）receiveTelecontrolAck

| 方法名： | receiveTelecontrolAck |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答继电器操作时触发此监听 |
| 参数： | TelecontrolAck ack设备响应数据 参考表5.3.9.1 |

表5.2.4.1

5）receiveTimingAck

| 方法名： | receiveTimingAck |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答校时结果时触发此监听 |
| 参数： | TimingAck ack 校时结果 参考表5.3.10.1 |

表5.2.5.1

6）receiveParamIds

| 方法名： | receiveParamIds |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答读取参数字典编号时触发此监听 |
| 参数： | ParamIds ack 参考表5.3.5.1 |

表5.2.6.1

7）receiveParamItems

| 方法名： | receiveParamItems |
| --- | --- |
| 描述： | 终端响应下载参数命令时触发此监听 |
| 参数： | ParamItems ack 参考表5.3.7.1 |

表5.2.7.1

8）receiveAffectedParamItems

| 方法名： | receiveAffectedParamItems |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答写入参数结果时触发此监听 |
| 参数： | AffectedParamItems ack 参考表5.3.8.1 |

表5.2.8.1

9）receiveStoreDataCount

| 方法名： | receiveStoreDataCount |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答读取已存储数据条数时触发此监听 |
| 参数： | StoreDataCount ack 参考表5.3.4.1 |

表5.2.9.1

10）receiveStoreDataAck

| 方法名： | receiveStoreDataAck |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答读取已存储数据时触发此监听 |
| 参数： | StoreDataAck ack 参考表5.3.5.1 |

表5.2.10.1

11）receiveDataTransAck

| 方法名： | receiveDataTransAck |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答数据透传结果时触发此监听 |
| 参数： | DataTransAck ack 参考表5.3.11.1 |

表5.2.10.1

3、数据类

1）登录数据 LoginData

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号，与设备一次交互的唯一标识，应答方须复制此值进行应答。下同 |

表5.3.1.1

2）实时数据RealTimeData

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getNodeDataList() | List<NodeData> | 节点数据列表。NodeData参考表5.3.2.2 |

表5.3.2.1

NodeData

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getNodeId() | Short | 节点编号 |
| getRecordTime() | Integer | 时间，1970年1月1日到记录时刻的秒数 |
| getDataType() | DataTypes | 数据类型 |
| getAnalog1() | Float | 模拟量1值 |
| getAnalog2() | Float | 模拟量2值 |
| getIntData() | Integer | 整形值 |
| getFloatData() | Float | 浮点型值 |
| getDoubleData() | double | 双精度值 |
| getSwitchData() | Integer | 开关量值, 0代表无效;1代表闭合;2代表断开 |
| getStringData() | String | 字符串值 |
| getCoordinateType() | Integer | 0代表为上送的百度经纬度 1代表基站为中国联通 2代表基站为中国移动 03代表GPS经纬度信息 |
| getLng() | Float | 经度 |
| getLat() | Float | 纬度 |
| getData() | String | 转换后的数据,模拟量1和模拟量2的数据用英文逗号分隔 |

表5.3.2.2

3）主动上传的存储数据StoreData

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getNodeDataList() | List<NodeData> | 节点数据列表。NodeData参考表5.3.2.2 |

表5.3.3.1

4）设备已存储数据的条数StoreDataCount

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getCount() | Integer | 已存储数据条数 |

表5.3.4.1

5）召唤的已存储数据StoreDataAck

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getTotalCount() | int | 设备上已存储数据总条数 |
| getSurplusCount() | int | 设备上已存储数据剩余条数 |
| getNodeDataList() | List<NodeData> | 节点数据列表。NodeData参考表5.3.2.2 |

表5.3.5.1

6）设备字典编号列表ParamIds

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getTotalDictCount() | Integer | 本设备所有字典总数 |
| getIdList() | List<short> | 设备字典列表 |

表5.3.6.1

7）设备参数ParamItems

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getParamItemList() | List<Paramtem> | 设备参数列表参考表5.3.7.2 |

表5.3.7.1

ParamItem

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getParamId() | Short | 参数编号 |
| getParamValueType() | ParamValueTypes | 参数值类型 |
| getParamName() | String | 参数名称 |
| getValue() | String | 参数值 |
| getMaxStrLength() | Integer | 字符串类型的字典值最大长度 |
| getMinValue() | Integer | 数值类型的最小值 |
| getMaxValue() | Integer | 数值类型的最大值 |
| getValueDescription() | Map<String, String> | 数值描述 |
| create() | ParamItem | 创建ParamItem类，用于下发参数 Short paramId 设备参数编号 String value 参数值 |

表5.3.7.2

8）下发设备参数应答AffectedParamItems

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getParamIdList() | List<Short> | 受影响的参数字典编号 |

表5.3.8.1

9）继电器操作应答TelecontrolAck

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getRelayStatusList() | List<RelayStatus> | 继电器状态列表参考表5.3.9.2 |

表5.3.9.1

RelayStatus

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getRelayNo() | Short | 继电器编号 |
| getExecResult() | Integer | 执行情况 成功1，失败2，未知错误3 |
| getCurrStatus() | Integer | 当前状态 0断开，1吸合 |

表5.3.9.2

10）校时指令应答TimingAck

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getExecResult() | Integer | 执行结果 1执行成功 其他执行失败 |

表5.3.10.1

11）透传数据应答DataTransAck

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getChannelNo() | Integer | 通道编号 |
| getTransData() | byte[] | 透传数据 |

表5.3.11.1

#### 接收处理流程

1）IP 鉴权

- 系统配置气象站服务器的 IP 白名单

- 拒绝非授权来源的数据请求（可扩展为 mTLS）

2）数据解析与校验

校验项：

| 校验项 | 规则示例 |
| --- | --- |
| stationId | 是否注册/允许上传 |

#### 数据缓存（Redis）设计

为了实现气象数据的快速访问、路况分析的实时响应，后端将气象数据写入 Redis，作为后续算法模块的临时输入。

Key 命名规范

Wsensor_{sensorId}_last24h_measurement

Value 示例

{
  "SensorId": 15500257,
  "SensorType": "RoadCondition",
  "CoordinateType": 1,
  "Latitude": 31.52,
  "Longitude": 120.2,
  "RoadName": "高浪路-兴梁道",
  "RecordTime": "2025-07-21T10:00:00",
  "TimeStamp": 1752116400000,
  "roadSurfaceTemperature": 13.7,
  "pondingDepth": 0.49,
  "roadConditions": 0
}

TTL 设置

- 默认有效期：24小时

- 到期后数据自动删除，避免误用过期数据

### 数据存储与处理

Redis 数据存储

WebSocket接收到的数据将通过 Redis 存储，以便后续的查询和计算。由于数据是实时传输的，我们可以将每个车辆的数据存储在一个哈希表中，使用车辆ID作为主键。

#### Redis 数据结构设计

Redis 使用 Hash 数据结构存储每个车辆的实时数据，车辆ID作为键，数据以字段值对的形式存储。可以使用 Redis 的 哈希表（Hash） 来存储每个传感器的数据。

哈希表设计：

- 每个车辆的数据通过 不同的key存储。

- GPS和KT710数据存储为单独的字段。

- 可以使用 Redis Pub/Sub 或 消息队列 推送实时数据和计算结果。

#### 数据处理与算法计算

- 数据预处理：从WebSocket接收的传感器数据可能包含噪音和异常值，因此需要在后端进行数据清洗，如：

  - 对传感器数据进行滤波，去除高频噪音。

  - 检查GPS数据是否有效，修正可能的定位偏差。

- 事件计算：基于传感器数据和气象数据，计算是否触发特定的事件（如危险警报）。例如：

  - 如果传感器检测到加速度值超过某个阈值，则可能表示碰撞。

  - 如果GPS数据中的速度超过限速，则触发超速警报。

  - KT710 数据提供车辆内部系统状态（如油耗、引擎温度），可以用于诊断问题。

- 事件存储与推送：事件计算后，将结果存储在Redis中，并通过 WebSocket 或 REST API 推送给前端进行展示。

### RESTful API 接口设计

后端还需要提供一些 RESTful API，让前端通过 HTTP 获取车辆数据、事件信息以及气象数据等。

### 核心算法模块

本模块为系统的智能分析核心，主要根据车辆传感器数据和气象数据联合推断道路状态。

#### 路面颠簸分析算法

目标

评估道路颠簸程度，给出实时颠簸等级（如0~5）

输入数据

- 车速

- 时间窗口（如5s滑动窗口）

处理逻辑

- 提取 Z 轴加速度（垂直方向）

- 使用滑动窗口计算方差、峰度、标准差

- 结合车速标准化计算“颠簸得分”

- 映射为颠簸等级（Level 0~5）

#### 路面干湿状态识别

目标

识别路面是否处于潮湿、干燥、积水状态

输入数据

- KT710 模块中的 wetFlag 值

- 气象数据（湿度、降雨量）

- 地面温度与湿度阈值判断

逻辑判断流程

- 若 wetFlag == 1 → 明确湿滑

- 若雨量 > 0 && 湿度 > 70% → 潜在湿滑

- 地温 < 0 && 湿度高 → 结冰预警

- 结合车速判断是否出现打滑（非强制）

#### 附着系数计算模型

目标

估算当前轮胎与路面的附着系数（μ 值），用于辅助决策系统。

模型说明

- 使用 KT710 的摩擦系数数据作为基础

- 车速、制动行为（未来支持）进一步精确估值

处理逻辑

- 如果数据异常（< 0.2），系统触发预警并记录

### 数据持久化与历史查询

#### 存储结构

数据持久化模块是整个车联网后端系统的关键组成部分，主要职责包括：

- 存储来自车端和气象站的历史数据；

- 保障数据可查询、可分析、可回溯；

- 为后续统计分析、模型训练提供基础数据支持；

- 支持前端请求历史轨迹、路况重放等功能。

在系统架构中，Redis 负责实时缓存，MySQL（关系型数据库）用于结构化持久化存储。

#### 数据库选型分析

##### 选用 MySQL 的原因

| 比较项 | MySQL（InnoDB引擎） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 成熟度 | 高 | 广泛用于生产环境，维护稳定 |
| 查询效率 | 优秀（索引优化支持） | 支持复杂 SQL 查询 |
| ACID 支持 | 支持事务 | 数据一致性要求高的应用合适 |
| 水平扩展 | 支持主从复制 | 日志数据可做冷备、读写分离 |
| 生态工具 | 丰富（Navicat、MySQL Workbench） | 易于管理、备份与恢复 |
| 成本 | 开源免费 | 对于中小规模系统性价比高 |

##### 适配场景分析

| 数据类型 | 是否适合 MySQL 存储 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 路况分析结果 | 是 | 可生成时序表，方便统计 |
| 实时状态 | 否，建议存 Redis | 实时性要求高，MySQL 不适合频繁更新 |

#### 高可用与灾备策略

为确保车联网系统中数据持久化模块的稳定运行，必须针对 MySQL 数据库设计一套完备的高可用性（High Availability, HA）和灾难恢复（Disaster Recovery, DR）策略。这部分尤其关键，因为车辆数据和气象数据的连续性要求极高，任何数据中断都可能影响后端分析、模型运行以及前端可视化准确性。

首先，在高可用性方面，建议部署主从复制结构（Master-Slave Replication）。主库负责所有写入操作，从库则承担读取请求或作为热备。主从结构可支持读写分离，一方面减轻主库压力，另一方面当主库出现故障时，可快速切换至从库以保证服务不中断。切换机制可以借助工具如 MHA、Orchestrator 或在小型系统中使用人工快速手动切换。

其次，在灾备方面，系统应当定期进行数据备份。推荐的备份策略为“每日全量 + 每小时增量”的混合模式。即每晚进行一次完整数据库备份，辅以每小时一次 binlog（MySQL 二进制日志）的备份。通过这种方式，即便数据库意外损坏或服务器宕机，也能将数据恢复到最近一个小时之内的状态，最大限度减少数据丢失。

为了实现快速恢复，备份文件应保存在异地服务器或对象存储服务中（如阿里云 OSS、AWS S3），防止本地存储故障造成备份不可用。系统还应配置定期的自动恢复演练机制，确保数据库备份不是“看上去在工作”，而是真正可用于恢复业务的有效副本。

此外，建议对 MySQL 服务本身启用监控告警机制，如使用 Prometheus + Grafana 实时监控数据库连接数、慢查询、主从延迟等指标，并在出现异常时通过钉钉、企业微信或邮件等手段自动告警。

最后，系统应具备明确的容灾恢复时间目标（Recovery Time Objective，RTO）和恢复点目标（Recovery Point Objective，RPO）。建议将 RTO 控制在 5 分钟以内，即数据库在宕机后应能在 5 分钟内恢复服务；RPO 应小于 1 小时，即最多只能丢失 1 小时以内的数据。

通过上述主从复制、定时备份、实时监控与灾难演练的组合手段，系统的持久化模块能够具备较高的容错能力与业务连续性保障。

### 安全与认证

在车联网系统中，后端服务作为整个数据交互的枢纽，承担着来自车端设备、气象站、前端用户等多个来源的数据接入与服务响应功能。因此，系统的安全性直接影响数据完整性、系统稳定性以及用户隐私保护的能力。本节重点描述系统在安全与认证方面的设计思路与实施方式。

通信加密策略

为防止数据在传输过程中被监听、篡改或伪造，系统统一采用加密通信协议进行数据交换。

首先，对于 WebSocket 与 HTTP 接口，统一强制使用 HTTPS/WSS（即基于 TLS 的加密连接）。服务器必须安装合法有效的 TLS 证书，推荐使用 ACME 协议自动签发证书（如 Let’s Encrypt），并确保证书定期更新，防止过期造成中断。

所有外部设备（如车端、气象站）在建立连接之前，需先完成 TLS 握手。数据在客户端与服务器之间的传输将全程加密，无法被中间人读取或篡改。为防止 SSL/TLS 降级攻击，后端服务应禁止旧版本协议（如 TLS 1.0/1.1），只保留 TLS 1.2 或 TLS 1.3，并使用强加密算法（如 ECDHE + AES-GCM）。

在 WebSocket 实现上，车端应使用 wss:// 作为连接前缀，并在请求头中带上身份信息或签名令牌，以增强通信的信任性。在 HTTP 接口调用中，同样强制使用 https:// 协议访问，前端系统与车端发送的数据均不允许明文传输。

设备认证与接入控制

系统要求所有接入的设备必须经过身份认证，防止非法设备上传伪造数据。

车端和气象站在首次接入时需提供设备唯一标识（如设备编号、MAC 地址、硬件公钥指纹等），通过预注册方式与后端系统进行绑定。服务器根据白名单或密钥验证机制，对设备合法性进行判定。

一种推荐做法是，后端维护一套设备密钥管理系统，为每个车端设备分配一对公私钥，设备在启动后用私钥对数据签名，服务器通过已登记的公钥验证签名有效性。这种机制可以有效防止数据伪造和中间人注入。

在具体实现中，可以设计一套轻量的 Token 授权机制，车端在启动时调用设备授权接口，通过设备身份 + 加密摘要 +时间戳申请访问 Token。Token 有效期控制在 24 小时以内，并支持主动撤销机制。未经授权的请求或超期 Token 请求一律拒绝处理。

数据完整性与签名机制

为了进一步保证上传数据的真实性与完整性，系统支持对车端上传的数据进行数字签名验证。

车端每次发送的数据包，附带以私钥签名的摘要字段。后端收到数据后，通过存储的公钥验证该签名是否有效。一旦数据在传输过程中被篡改，其摘要将无法匹配签名，系统会自动丢弃该请求并报警。

该机制适用于车辆轨迹数据、环境数据等关键数据的保护，尤其在无线网络环境不稳定或存在中间人风险时显得尤为重要。

接口访问频控与异常防护

为防止恶意调用、接口刷请求或意外代码导致接口被高频调用，后端系统在接口层实现访问频率控制机制。

每个接口根据访问者身份、IP 地址、访问内容等配置访问频率阈值。例如，单个设备的 WebSocket 上报频率不超过每秒 5 次，前端历史查询接口限制为每分钟不超过 60 次。超过频率后可临时封禁或返回特定状态码，防止服务器资源被滥用。

同时，接口调用异常、非法参数、鉴权失败等行为会被统一记录日志，供后续审计与安全监测使用。系统配套部署防火墙、WAF（Web 应用防护）等防御设施，保障公网接口不被扫描、注入或攻击。

数据存储与隐私保护

系统中存储的车辆信息、位置信息、驾驶行为数据属于敏感数据，必须严格保护，防止泄露。

所有持久化存储数据均要求只在内部网络环境中访问，对外 API 层不允许直接操作数据库。MySQL 中对数据表启用最低权限账户，限制写入表范围；定期清除不必要的数据暴露；操作日志设为只读存储。

此外，车主姓名、手机号等个人敏感信息采用加密字段存储，防止明文泄露。日志文件中不记录全量原始数据，只记录调试摘要与错误代码。

对于前端请求中携带的用户输入参数，所有后端接口均启用输入校验机制（如白名单校验、长度限制、类型转换）防止 SQL 注入、XSS 或路径穿越等常见安全漏洞。

安全设计总结

车联网系统的后端安全体系采用“多层防御”的设计理念，从传输加密、设备认证、用户鉴权、接口频控、数据签名到数据库访问控制，构建一套完整、闭环的安全防护策略。通过这些措施，系统能够有效防止数据泄露、非法访问、伪造上报和服务攻击等风险，为数据的可信采集、稳定传输和可靠展示提供坚实保障。

## 气象站模块设计

气象站模块是车联网系统中负责采集路面周边环境气象数据的关键子系统。其核心目标是：

- 实时、准确地采集与上传环境数据（温湿度、降雨、风速、路面湿度等）；

- 为后端路面状态判断算法提供辅助依据（如判断干湿、积水、结冰）；

- 高可靠性运行，支持远程监控与故障告警。

### 气象站数据采集

气象站设备介绍

路侧气象站通常会集成多个气象传感器，用于采集环境数据，如：

- 温度传感器：采集气温数据

- 湿度传感器：采集空气湿度数据

- 气压传感器：采集气压数据

- 风速与风向传感器：采集风速、风向数据

- 空气质量传感器：用于监测PM2.5数据

采集周期

- 默认每 10 秒采集一次

- 每 60 秒打包一次上传

数据传输方式

气象站通常通过 TCP socket协议将数据传输到后端。

协议类型：基于 TCP 的 socket 通信

通信模式：气象站设备作为客户端主动连接后端，建立长连接进行数据传输

连接模式：单向推送，后端不主动请求设备

### 气象数据接口设计

后端服务需要设计专门的接口来接收路侧气象站的数据。这些接口将提供tcp socket服务端，用于接收实时传输的气象数据。设计时，接口需要满足以下要求：

- 数据格式：气象数据通常以JSON格式进行传输，内容包括各个气象参数的实时值，以及时间戳。

后端将解析传入的JSON数据，并将其存储至Redis数据库。

### 数据存储与处理

一旦接收到气象数据，后端需要对数据进行存储和处理：

#### 数据存储（Redis）

为了确保气象数据能够被高效读取，通常将数据存储在 Redis 中。

#### 数据处理

后端服务需要对气象数据进行一定的处理，包括但不限于：

- 数据校验：确保气象数据的有效性。例如，温度是否合理，湿度是否超过正常范围，风速是否过大等。

- 数据融合：将来自多个气象站的数据进行融合，计算区域内的平均气象数据。例如，如果一个区域内有多个气象站，可以基于时间戳和地理位置，将这些数据进行合并，得出一个更精确的区域气象数据。

- 异常检测：气象数据可能会因为传感器故障、数据传输问题等原因而产生异常。后端需要设计异常检测机制，例如，若风速超过一定阈值，则标记为异常数据。

- 气象事件识别：基于气象数据进行事件识别。例如：

  - 大风预警：如果风速超过30 km/h，发布大风警报。

  - 暴雨预警：如果降水量超过一定阈值（例如10 mm/h），则发布暴雨警报。

  - 高温预警：如果温度超过40°C，则发布高温预警。

#### 数据清理与过期处理

气象数据一般为实时数据，过期的数据对系统的实时性和存储资源占用没有价值。因此，必须定期清理过期的数据。可以设置一个合适的过期时间（例如1小时或24小时），对Redis中的气象数据进行清理。Redis自带的 TTL（Time to Live） 功能可以帮助自动清理过期数据。

### 数据展示与可视化

前端需要通过接口获取气象数据，并以图表或数值的方式展示给用户。可以采用 Vue 2 来实现数据的展示与更新，展示的内容包括但不限于：

- 当前温度、湿度、风速、气压等气象数据。

- 通过图表展示天气变化趋势（例如温度变化曲线）。

- 异常事件的预警信息。

### 安全与认证

由于气象数据通常是通过tcp socket进行传输，因此需要考虑数据的安全性。应采用如下方式保障数据的安全性：

可选开启 IP 白名单，仅允许指定设备 IP 接入

设备接入前进行注册，后端维护设备注册表

## 前端展示设计

在本车联网项目中，前端将使用 Vue 2 来实现车辆数据的展示。通过与后端的 RESTful API 交互，前端能够获取实时的车辆传感器数据、历史数据、气象数据、事件警报等信息，并进行可视化展示。前端展示设计需要考虑页面的结构、数据交互、实时更新、以及如何通过图表、地图等元素直观地展示数据。

### 系统架构

前端系统采用 Vue 2 框架构建，利用其组件化开发和响应式数据绑定的优势，实现了高效、灵活且易维护的用户界面。后端则基于 Spring Boot 框架，设计并提供了一套规范的 RESTful API 服务，负责业务逻辑处理和数据存储。前后端之间通过 HTTP 协议进行通信，采用请求-响应模式完成数据的交换，保证系统的松耦合和可扩展性。

前端系统整体划分为若干核心功能模块，主要包括以下几个部分：

- 车辆实时数据展示
该模块实时显示车辆的 GPS 定位信息和 KT710 传感器数据。通过调用后端提供的接口，获取车辆当前位置、速度、行驶轨迹以及环境感知数据。地图组件基于高德地图或百度地图 API，动态渲染车辆位置及轨迹。传感器数据以仪表盘、数字面板或折线图等形式展示，方便用户快速了解车辆状态和行驶环境。

- 事件警报展示
实时监控车辆发生的各种事件警报，如异常颠簸、传感器故障、预警信息等。该模块通过定时轮询或长连接推送机制获取最新警报数据，并在界面以列表、弹窗或红色高亮标识等形式进行直观展示，支持用户快速响应和处理相关异常事件。

- 气象数据展示
展示来自路侧气象站的实时环境数据，包括温度、湿度、风速、降雨量等关键气象指标。通过图表组件（如 ECharts）绘制气象参数的时间序列变化趋势，辅助分析路况变化对车辆安全的影响。此外，结合路面状态数据（如干湿情况、附着系数），提供多维度综合视图，支持路况预警和决策支持。

数据交互方面，前端通过调用后端 RESTful API 完成数据请求，所有接口均采用标准的 HTTP 方法（GET、POST 等），并通过 JSON 格式传输数据。前端数据刷新主要依赖以下两种机制：

- 定时刷新
系统设置合理的刷新间隔（例如每秒或每数秒一次），自动向后端请求最新数据，保证界面信息的实时性和准确性，适用于车辆位置、传感器状态等频繁变化的数据。

- 用户交互触发刷新
用户在页面中进行筛选、分页、时间区间选择等操作时，前端会根据用户请求动态调用接口，加载对应数据，实现按需加载和精准查询。

整个前端架构设计充分考虑响应速度与用户体验，结合 Vue 的响应式原理，实现数据状态变更即刻渲染页面，确保数据展示的同步性和一致性。同时，基于组件化和模块化开发方式，保证系统的可维护性和扩展性，方便后续增加新功能或调整展示逻辑。

### 页面布局与UI设计

前端页面布局应简洁直观，能够清晰展示车辆的实时数据、事件警报和气象数据。以下是主要的页面布局设计：

- 侧边导航栏：

车队数据管理

- 列出所有联网车辆，支持车辆搜索、分组和状态筛选。

- 点击车辆后，界面主区域自动切换至该车辆的实时监控视图。

路网状态

- 提供多种路况图层选择，如路面干湿状态、附着系数、路面温度状态。

- 可叠加显示多个图层，支持图层开关控制。

- 路面积水与颠簸事件通过图标或热力图形式直观呈现。

实时气象数据

- 展示当前区域内各气象设备的状态及参数，如降水量、风速、温湿度。

- 支持点击设备查看详细信息及历史气象数据。

- 历史路面状态展示区：

显示24小时内路面温度、湿度、附着系数等参数的折线图。

告警信息列表，包含：

- 告警时间：准确到秒，方便事件定位。

- 路段名称：清晰标示告警发生地。

- 告警来源：车辆传感器、气象设备或系统检测。

- 告警类型：颠簸、积水、湿滑等。

- 服务统计数据区域：

覆盖区域展示

- 地图或简要列表形式，显示当前系统监控的道路及气象站覆盖范围。

天气统计

- 当前天气简况：温度、湿度、降水概率等。

- 24小时内累积降水量统计。

路面状态统计

- 当日累计积水路面数量。

- 湿滑路面数量。

- 颠簸路面数量。

保养建议

- 根据统计数据智能生成维护提示，例如“建议对高频颠簸路段进行路面加固”。

- 支持点击查看详细建议报告。

- 地图区域：

车辆信息显示

- 动态显示车辆当前位置和实时运动轨迹。

- 车辆图标可根据速度、状态变换颜色或形态。

- 支持点击车辆图标弹出详情窗口，展示详细传感器数据和历史轨迹。

路面状态图层

- 显示路面干湿状态、附着系数及温度状态，采用颜色渐变和图例说明。

- 可自由切换或叠加多个路况图层，支持图层透明度调整。

事件标记

- 标记发生的颠簸、积水等事件位置，图标大小及颜色代表事件严重程度。

- 支持事件列表与地图标记联动，点击事件列表高亮地图对应标记。

气象数据展示

- 在地图上标注气象设备位置。

- 气象站状态以图标区分正常/异常。

- 支持查看气象设备详细数据及历史趋势。

### 前后端接口设计

#### 设计目标与原则

在车联网系统中，前端与后端的数据交互是实现车辆实时监控、事件报警和环境数据展示的基础。为保障系统的高效、稳定和易维护，前后端接口设计遵循以下原则：

- RESTful 风格：接口设计符合 RESTful 规范，资源导向，统一使用 HTTP 动词，接口简洁清晰。

- 数据实时性：保证车辆及路况数据能在前端及时反映，实现秒级刷新，满足用户实时监控需求。

- 可扩展性：接口设计结构清晰，便于未来新增车辆类型、数据维度或功能模块。

- 安全性：采用身份鉴权和传输加密，防止未授权访问和数据泄露。

- 容错机制：前端对接口调用异常具有良好的容错能力，支持重试和错误提示，保障用户体验。

#### 前后端数据交互模式

主要交互方式

本系统的前后端主要通过 HTTP 协议的 RESTful API 进行数据交互，采用客户端主动拉取的方式，确保数据同步和展示的灵活性。

- GET 请求：前端主动向后端发起 GET 请求获取最新的车辆状态、事件警报、气象数据以及历史记录等。

- POST/PUT 请求（扩展）：未来可支持车辆配置上传、用户操作日志记录等场景。

前端根据不同业务需求，调用对应的 RESTful 接口，并将获取的数据渲染在页面各个模块中。

数据请求触发机制

接口调用的触发主要分为两种方式：

1. 定时刷新机制

- 目的：确保实时数据显示的时效性，满足车辆动态监控的需求。

- 实现：前端采用定时器（如 JavaScript 的 setInterval）定期触发数据请求。

- 时间间隔：通常设定为1~5秒，根据系统负载和网络情况动态调整。

- 流程：

  - 定时器启动后，向后端发送包含车辆ID等参数的 GET 请求。

  - 后端查询 Redis 缓存或数据库，返回最新状态数据。

  - 前端接收数据后，更新界面对应的地图标记、数据面板等。

- 优势：

  - 简单直接，数据时效性高。

  - 易于实现和维护。

- 注意事项：

  - 定时刷新需考虑网络波动和请求失败的重试机制。

  - 当页面处于非激活状态（如浏览器标签页切换），应暂停刷新以节省资源。

2. 用户交互触发

- 目的：响应用户对不同车辆、路段或时间范围的查询需求，提供精准数据展示。

- 实现：用户通过界面操作（如选择车辆列表、切换时间区间等）触发请求。

- 流程：

  - 用户操作产生事件，前端监听并捕获。

  - 前端构造带有查询参数的 GET 请求，发送给后端接口。

  - 后端根据请求参数筛选数据，返回对应结果。

  - 前端更新界面显示区域，实现数据的动态刷新。

- 优势：

  - 提供个性化数据视图，增强用户控制感。

  - 避免无谓的数据轮询，节省带宽和计算资源。

- 注意事项：

  - 界面操作应反馈迅速，避免用户等待过长。

  - 需要合理处理并发请求，避免接口频繁调用带来的性能问题。

## 数据结构与接口规范

### 概述

本章主要规范车联网系统中使用的数据结构、WebSocket 与 HTTP 接口的数据传输格式，以及 Redis 存储结构，以确保系统内各个模块间能够高效、安全、标准化地交互数据。内容涵盖：

- JSON 数据格式定义

- WebSocket 消息结构

- HTTP 接口格式（气象站上传 & 前端调用）

- Redis 键值设计

### WebSocket 数据结构（车端 → 后端）

车端设备通过 WebSocket 实时上传数据至后端服务器。

#### 消息通用结构

Gps数据结构

{

"deviceId":xxxx,

"longitude":xxxx,

"latitude":xxxx,

"timestamp": xxxxx

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | String | 车辆唯一设备编号 |
| longitude | Double | 经度 |
| latitude | Double | 维度 |
| timestamp | Long | 时间戳 |

数据结构

{

"deviceId":xxxx,

"timestamp": xxxxx,

"ax":xxxx,

"ay":xxxx,

"az":xxxx,

"wx":xxxx,

"wy":xxxx,

"wz":xxxx

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | String | 车辆唯一设备编号 |
| timestamp | Long | 时间戳 |
| ax | Double | 前后加速度 |
| ay | Double | 左右加速度 |
| az | Double | 上下加速度 |
| wx | Double | 前后角速度 |
| wy | Double | 左右角速度 |
| wz | Double | 上下角速度 |

### HTTP 接口数据结构（车端 → 后端）

车端通过 HTTP POST 向后端上传kt710数据。

### TCP socket 接口数据结构（气象站 → 后端）

气象站通过 tcp socket 向后端上传环境数据，频率为 60s/次。

请求格式

{
  "SensorId": 15500257,
  "SensorType": "RoadCondition",
  "CoordinateType": 1,
  "Latitude": 31.52,
  "Longitude": 120.2,
  "RoadName": "高浪路-兴梁道",
  "RecordTime": "2025-07-21T10:00:00",
  "TimeStamp": 1752116400000,
  "roadSurfaceTemperature": 13.7,
  "pondingDepth": 0.49,
  "roadConditions": 0
}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SensorId | String | 气象站唯一编号 |
| SensorType | String | 气象站类型 |
| CoordinateType | Int | 0代表百度经纬度，1代表基站为联通，2代表基站为移动，3代表GPS经纬度 |
| Latitude | Double | 纬度 |
| Longitude | Double | 经度 |
| RoadName | String | 路名 |
| RecordTime | String | 记录时间 |
| TimeStamp | Long | 数据时间戳 |
| roadSurfaceTemperature | Float | 路面温度 |
| pondingDepth | Float | 积水深度 |
| roadConditions | Int | 0：错误 1：干燥 2：潮 3：湿 4：积水 7：结冰 |

### HTTP 接口数据结构（前端调用后端）

前端使用 RESTful API 从后端查询实时与历史数据，用于展示地图、图表与状态信息。

#### 查询告警 列表

POST /get-alarm-list

{

"hour": 1

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hour | Int | 按小时数返回 |

响应结构

[

{

"roadName": "锡协路",

"datetime": "2025-07-28 17:00:54.919",

"sourceName": "苏B ****",

"eventType": "颠簸点"

},

{

"roadName": "锡协路",

"datetime": "2025-07-28 17:01:16.023",

"sourceName": "苏B ****",

"eventType": "颠簸点"

},

{

"roadName": "锡勤路",

"datetime": "2025-07-28 17:09:58.217",

"sourceName": "苏B ****",

"eventType": "颠簸点"

},

{

"roadName": "G2京沪高速",

"datetime": "2025-07-28 17:12:39.140",

"sourceName": "苏B ****",

"eventType": "颠簸点"

}

]

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| roadName | String | 路名 |
| datetime | String | 时间 |
| sourceName | String | 告警源 |
| eventType | String | 告警类型 |

#### 查询事件总数

POST /get-event-summary

响应结构

{

"water_road_amount": 5,

"slippery_road_amount": 5,

"bumpy_road_amount": 5,

"water_road_to_maintain": [xxx],

"slippery_road_to_maintain": [xxx],

"bumpy_road_to_maintain": [xxx]

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| water_road_amount | Integer | 积水路面数量 |
| slippery_road_amount | Integer | 湿滑路面数量 |
| bumpy_road_amount | Integer | 颠簸路面数量 |
| water_road_to_maintain | List<String> | 积水路面建议保养 |
| slippery_road_to_maintain | List<String> | 湿滑路面建议保养 |
| bumpy_road_to_maintain | List<String> | 颠簸路面建议保养 |

#### 查询颠簸事件

POST /get-last-24h-bump-event

{

"hour": 1

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hour | Int | 按小时数返回 |

响应结构

[

{

"nanoId": "F24O4YNI4JJD",

"eventType": "bumpy_event",

"level": 5,

"coordinates": [

120.46545269,

31.5095261

]

},

{

"nanoId": "SARAAPMDB8IR",

"eventType": "bumpy_event",

"level": 3,

"coordinates": [

120.46360492,

31.51030621

]

},

{

"nanoId": "ZXZXZ9VQAFU6",

"eventType": "bumpy_event",

"level": 5,

"coordinates": [

120.44458011,

31.52301427

]

},

{

"nanoId": "9IW28AAD2V8O",

"eventType": "bumpy_event",

"level": 3,

"coordinates": [

120.44434756,

31.51807771

]

}

]

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nanoId | String | 事件id |
| eventType | String | 事件类型 |
| level | Int | 事件等级 |
| coordinates | List<Double> | 坐标 |

#### 查询湿滑事件

POST /get-last-24h-slip-event

{

"hour": 1

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hour | Int | 按小时数返回 |

响应结构

[

{

"nanoId": xxx,

"eventType": xxx,

"level": x

" coordinates": [xxx,yyy]

}

]

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nanoId | String | 事件id |
| eventType | String | 事件类型 |
| level | Int | 事件等级 |
| coordinates | List<Double> | 坐标 |

#### 查询结冰事件

POST /get-last-24h-ice-event

{

"hour": 1

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hour | Int | 按小时数返回 |

响应结构

[

{

"nanoId": xxx,

"eventType": xxx,

"level": x

" coordinates": [xxx,yyy]

}

]

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nanoId | String | 事件id |
| eventType | String | 事件类型 |
| level | Int | 事件等级 |
| coordinates | List<Double> | 坐标 |

#### 查询积水事件

POST /get-last-24h-ponding-event

{

"hour": 1

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hour | Int | 按小时数返回 |

响应结构

[

{

"nanoId": xxx,

"eventType": xxx,

"level": x

" coordinates": [xxx,yyy]

}

]

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nanoId | String | 事件id |
| eventType | String | 事件类型 |
| level | Int | 事件等级 |
| coordinates | List<Double> | 坐标 |

#### 查询低附着事件

POST /get-last-24h-low-attachment-event

{

"hour": 1

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hour | Int | 按小时数返回 |

响应结构

[

{

"nanoId": xxx,

"eventType": xxx,

"level": x

" coordinates": [xxx,yyy]

}

]

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nanoId | String | 事件id |
| eventType | String | 事件类型 |
| level | Int | 事件等级 |
| coordinates | List<Double> | 坐标 |

#### 删除事件

POST /delete-event

{

"nanoId": xxx,

"eventType": xxx

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nanoId | String | 事件id |
| eventType | String | 事件类型 |

响应结构

{

"status": 200, 
  	"message": "ok"

}

#### 获取指定时间内事件信息

GET /external/getEventSummary/{startTime}/{endTime}

其中，startTime和endTime为UTC+8时间，遵循ISO 8601中定义日期和时间的表示方法，精确到秒。 具体格式为YYYY-MM-DDTHH:MM:SS，如

startTime：2025-01-02T08:30:10

endTime：2025-04-15T18:30:10

接口返回样例： 
{

"status": 200, 
  "message": "successful retrieved data",

"data": [

{

"id": "10000001",

"eventType": "bump",

"sourceId": "vehicle_001",

"sourceType": "vehicle",

"roadName": "锡沪路",

"lon": 116.397128,

"lat": 39.916527,

"eventTime": "2025-04-16T13:45:00"

},

{

"id": "10000002",

"eventType": "slip",

"sourceId": "vehicle_002",

"sourceType": "sensor",

"roadName": "人民路",

"lon": 116.397200,

"lat": 39.916600,

"eventTime": "2025-04-16T14:00:00"

},

{

"id": "10000003",

"eventType": "ponding",

"sourceId": "sensor_003",

"sourceType": "vehicle",

"roadName": "丹山路",

"lon": 116.397300,

"lat": 39.916700,

"eventTime": "2025-04-16T14:15:00"

},

{

"id": "10000004",

"eventType": "lowFriction",

"sourceId": "sensor_004",

"sourceType": "sensor",

"roadName": "先锋路",

"lon": 116.397400,

"lat": 39.916800,

"eventTime": "2025-04-16T14:30:00"

}

]

}

字段释义与描述

"status": 接口状态， 正数表示接口状态正常，负数表示接口异常。 
  "message": 接口消息，接口异常时显示异常原因。

"data": 接口返回的具体数据, 这里为事件列表，其字段如下表

| 字段名英文 | 类型 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | 事件id | 10000001 |
| eventType | string枚举类型 | 事件类型 | 见表格下方 |
| sourceId | String | 事件上报者Id | xxxxxxxxxx |
| sourceType | string枚举类型 | 事件类型 | 见表格下方 |
| roadName | String | 发生事件地点的路名 | 锡沪路 |
| lon | Num | 经度 | 116.397128 |
| lat | Num | 纬度 | 39.916527 |
| eventTime | String | 事件发生时间 | 2025-04-16T13:45:00 |

eventType的所有可能类型为： “bump” ， “slip” ， “ponding” ， “lowFriction” 。

sourceType的所有可能类型为： “vehicle” 和 “sensor”。

#### 获取车辆位置

GET /location

响应结构

{

"47": {

"vehicleId": "47",

"coordinates": [

120.23420309,

31.47505804

],

"plateNumber": "vaas:47",

"eventCount": 1,

"speed": 0.0

},

"37": {

"vehicleId": "37",

"coordinates": [

120.26421002,

31.47308783

],

"plateNumber": "vaas:37",

"eventCount": 1,

"speed": 0.0

},

"110": {

"vehicleId": "110",

"coordinates": [

120.30262982,

31.58792951

],

"plateNumber": "vaas:110",

"eventCount": 1,

"speed": 0.0

}

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| vehicleId | String | 车辆id |
| coordinates | List<Double> | 坐标 |
| plateNumber | String | 车牌号 |
| eventCount | Int | 事件数量 |
| speed | Double | 车速 |

#### 获取气象信息

GET /get_weather

响应结构

{

"status": 200,

"message": "successful retrieved data",

"data": {

"id": 10161,

"districtName": "无锡市",

"districtId": "101190201",

"requestTime": "2025-07-29T16:38:21",

"updateTime": "2025-07-29T16:37:00",

"obsTime": "2025-07-29T16:32:00",

"temp": 31.0,

"feelsLike": 33,

"icon": "104",

"text": "阴",

"wind360": 90,

"windDir": "东风",

"windScale": 3,

"windSpeed": 13,

"humidity": 61,

"precip": 0.0,

"pressure": 996.0,

"vis": 30.0,

"cloud": 99.0,

"dew": 24.0,

"sources": "QWeather",

"license": "QWeather Developers License"

}

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Integer | 唯一id |
| districtName | String | 区域名称 |
| districtId | String | 区域id |
| requestTime | LocalDateTime | 请求时间 |
| updateTime | LocalDateTime | 更新时间 |
| obsTime | LocalDateTime | 数据观测时间 |
| temp | Float | 温度，默认单位：摄氏度 |
| feelsLike | Integer | 体感温度，默认单位：摄氏度 |
| icon | String | 气象图标 |
| text | String | 气象描述 |
| wind360 | Integer | 风向数据观测时间 |
| windDir | String | 风向 |
| windScale | Integer | 风力等级 |
| windSpeed | Integer | 风速，公里/小时 |
| humidity | Integer | 相对湿度，百分比数值 |
| precip | Float | 过去1小时降水量，默认单位：毫米 |
| pressure | Float | 大气压强，默认单位：百帕 |
| vis | Float | 能见度，默认单位：公里 |
| cloud | Float | 云量，百分比数值 |
| dew | Float | 露点温度 |
| sources | String | 原始数据来源，或数据源说明 |
| license | String | 数据许可或版权声明 |

#### 获取覆盖区域

GET /get_covered_range

响应格式，返回

[1643.88,3041.25,11.5]

返回值表示覆盖3041.25平方公里数

#### 获取实时传感器数据

GET /get_real_time_sensor_data

{

"roadName": xxx

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| roadName | Integer | 路名编号 |

响应格式

{

"meanWindSpeed": 0.0,

"airTemperature": 26.8,

"visibility": 1.5,

"roadSurfaceTemperature": 23.3,

"waterLayerThickness": 0.0,

"roadStatus": 1.0,

"rainIntensity": 0,

"relativeHumidity": 60.2,

"meanWindDirection": 0.0,

"levelOfGrip": 0.6,

"ts": 1753778594504

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| airTemperature | Float | 气温 |
| relativeHumidity | Float | 相对湿度 |
| roadSurfaceTemperature | Float | 地表温度 |
| waterLayerThickness | Float | 积水深度 |
| ts | Long | 时间戳 |
| meanWindSpeed | Float | 风速 |
| meanWindDirection | String | 风向 |
| visibility | Float | 能见度 |
| roadStatus | Float | 路名状态 |
| rainIntensity | Int | 雨强度 |

#### 获取24小时内路面状态

GET /get_last24h_data_plot

{

"dataTitle": xxx,

"roadName": xxx

}

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| dataTitle | String | 数据标题 |
| roadName | String | 路名 |

响应格式

[

{

"time": "-23h",

"value": 26.6

},

{

"time": "-22h",

"value": 26.0

},

{

"time": "-21h",

"value": 26.2

},

{

"time": "-20h",

"value": 26.1

},

{

"time": "-19h",

"value": 26.3

},

{

"time": "-18h",

"value": 26.0

},

{

"time": "-17h",

"value": 26.0

},

{

"time": "-16h",

"value": 25.7

},

{

"time": "-15h",

"value": 25.7

},

{

"time": "-14h",

"value": 25.5

},

{

"time": "-13h",

"value": 25.4

},

{

"time": "-12h",

"value": 25.4

},

{

"time": "-11h",

"value": 25.7

},

{

"time": "-10h",

"value": 27.3

},

{

"time": "-9h",

"value": 27.8

},

{

"time": "-8h",

"value": 27.6

},

{

"time": "-7h",

"value": 27.2

},

{

"time": "-6h",

"value": 27.3

},

{

"time": "-5h",

"value": 27.2

},

{

"time": "-4h",

"value": 27.1

},

{

"time": "-3h",

"value": 26.7

},

{

"time": "-2h",

"value": 26.8

},

{

"time": "-1h",

"value": 26.8

},

{

"time": "now",

"value": 26.8

}

]

字段说明

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| time | String | 时间 |
| value | Float | 路面状态值 |

### Redis 数据结构设计

后端将实时数据缓存在 Redis，用于快速计算和前端实时展示。

#### Key 命名规范

气象站数据：Wsensor_{sensorId}_last24h_measurement

车辆历史坐标：vaas:vehicle:location:{deviceId}

Kt710数据：vaas:vehicle:kt

消费kt list: vaas:kt710:notifier

运动数据：vaas:vehicle:motion

消费motion list: vaas:6axis:notifier

detector算出事件回报backend的topic: vaas:event:topic

颠簸计数器: vaas:bump:counter

湿滑计数器: vaas:slip:counter

颠簸事件: vaas:bump:event

湿滑事件: vaas:slip:event

结冰事件: vaas:ice:event

积水事件: vaas:ponding:event

低摩擦事件: vaas:low-attachment:event

路网切片坐标: vaas:road:segment:coordinates

路名映射hash: vaas:road:segment:map

#### 过期策略

气象站数据与各类事件存放24小时，超时自动清除

车辆历史数据存放10分钟，超时自动清除

其他无超时时间

### 安全与校验

- WebSocket 通信需使用 证书

- 前后端使用HTTPS加密连接，避免敏感数据在传输过程中被泄漏

## 安全设计

在车联网项目中，安全设计主要关注数据传输的安全性、系统的身份认证、授权机制、数据存储的安全性等方面。因为涉及到实时数据的传输、存储及敏感信息的处理，必须要采取有效的安全策略，保障系统的完整性、保密性和可用性。以下将从多个层面进行详细描述。

### 数据传输安全

车联网项目中涉及到多个模块间的数据传输，如车端设备与后端的通信、气象站与后端的通信，前端与后端的接口交互等。为保障数据传输的安全性，我们需要采取以下措施：

#### 加密技术

所有网络通信（如WebSocket和HTTP接口）都需要进行加密。使用加密协议来保证数据的保密性和完整性。

- TLS（Transport Layer Security）：对于WebSocket和HTTP请求，使用TLS/SSL协议进行加密，确保在客户端与服务器之间的数据传输不被窃取或篡改。

  - 车端设备与后端服务之间通过WebSocket进行数据传输时，采用wss://（WebSocket Secure）协议。

  - 气象站与后端通过HTTPS进行数据传输，防止中间人攻击（MITM）。

  - 前后端使用HTTPS加密连接，避免敏感数据在传输过程中被泄漏。

#### 身份验证

- 证书验证：使用SSL/TLS证书对通信双方的身份进行验证。车端和后端在建立WebSocket连接时，都会通过证书校验对方的身份，避免非法设备接入。

### 数据存储安全

车联网项目中，传感器数据、车辆位置、气象数据等大量信息需要进行存储。为了确保数据在存储过程中的安全性，我们需要考虑以下几个方面：

#### 数据加密

- 静态数据加密：在数据库或Redis中存储敏感数据（如车主信息、GPS数据等）时，采用加密存储。常用的加密算法有AES-256（对称加密）、RSA（非对称加密）。

- 加密存储策略：车载设备上传的数据应进行加密存储，确保即便数据库遭到泄露，数据仍然无法被恶意访问。

#### 数据访问控制

- 最小权限原则：数据库访问应采用最小权限原则。每个服务、每个用户仅能访问和操作其所需的最小数据范围。

- 审计日志：系统应记录所有数据访问操作，包括谁访问了哪些数据、何时进行访问、使用了哪些操作等。通过审计日志可以追踪和审查潜在的恶意操作。

#### 数据备份与恢复

- 数据备份：为了防止数据丢失，所有关键数据（如车端传输的数据、用户信息等）都需要定期备份。备份数据应该加密存储，并与主数据存储分离。

- 灾难恢复设计：在发生故障时，能够迅速恢复数据。定期进行数据恢复演练，确保系统的高可用性。

### 系统漏洞与防护

车联网系统可能面临各种网络攻击，包括SQL注入、XSS攻击、DDoS攻击等。为了增强系统的安全性，我们需要采取以下防护措施：

#### 输入验证与输出过滤

- SQL注入防护：所有涉及数据库操作的输入数据必须进行验证，防止恶意SQL注入攻击。可以使用ORM框架、参数化查询等方式防止SQL注入。

- XSS攻击防护：所有用户输入的数据（如前端表单提交）都需要进行转义，防止恶意的脚本代码注入到页面中执行。

- 跨站请求伪造（CSRF）防护：前端和后端的请求应带有CSRF Token，确保请求来源是合法的。

#### DDoS防护

- 流量清洗：使用流量清洗服务来过滤和处理大规模的分布式拒绝服务攻击（DDoS），确保系统不被恶意流量淹没。

- 负载均衡与限流：通过负载均衡器分散流量，限制单个IP的请求频率，避免恶意攻击导致服务器崩溃。

#### 常见漏洞防护

- 漏洞扫描与修复：定期对系统进行漏洞扫描，使用自动化工具识别系统中潜在的漏洞，并及时修复。

- 补丁管理：定期更新系统和软件的安全补丁，确保使用的操作系统和依赖库没有已知的安全漏洞。

### 日志与监控

为了增强系统的安全性，必须对所有关键操作进行日志记录，并实施实时监控。通过监控系统可以及时发现异常行为，防止潜在的攻击。

#### 日志记录

- 访问日志：记录所有用户和设备的访问行为，包括API请求、登录、操作等。

- 安全事件日志：记录系统安全相关事件，如登录失败次数、设备身份验证失败、异常请求等。

#### 实时监控

- 入侵检测系统（IDS）：部署IDS系统，实时监控系统是否受到攻击，及时发现潜在的安全威胁。

- 异常行为检测：通过机器学习算法检测系统中异常的访问模式，如短时间内大量的API请求、大量的数据上传等。

## 部署与运维

### 系统部署架构

系统采用分布式微服务部署架构，包含以下核心组件：

#### 部署环境划分

| 环境类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 开发环境 | 单节点容器化部署，调试使用 |
| 测试环境 | 多节点集群，用于集成测试 |
| 生产环境 | 弹性伸缩的高可用部署 |

外部数据源：

- 车端通过 WebSocket 上传

- 气象站通过 HTTP 上传

#### 部署图

### 服务部署流程

系统支持基于 Docker + Docker Compose 进行快速部署，生产环境可选 Kubernetes (K8s)。

#### 基础镜像打包

每个后端微服务封装为一个独立的 Docker 镜像

### 车端设备部署与远程升级

#### 车端系统安装

车端 固件烧录完成后，设备自启动后通过 WiFi/4G 网络连接到服务端 WebSocket，

### 安全策略与故障恢复

#### 网络安全

- 前端与服务端通信全站 HTTPS

- WebSocket 使用 证书

- Redis 不暴露公网端口，使用密码认证

#### 数据备份与恢复

| 数据类型 | 备份频率 | 存储位置 |
| --- | --- | --- |
| Redis 快照 | 每小时 | 本地+远程 OSS |
| MySQL 数据 | 每日 | 自动备份脚本 + 云盘 |

#### 异常恢复流程

- 自动探测异常

- 告警通知相关人员

- 重启容器或重新部署

- 若数据异常，进行 Redis/MySQL 回滚

## 测试与质量保证

在车联网项目的开发过程中，测试与质量保证是确保系统满足功能需求和性能要求的关键部分。一个高质量的车联网系统需要经过多轮严谨的测试和质量控制，确保系统的稳定性、可扩展性、性能以及安全性。测试不仅涉及到代码的正确性，还包括系统集成、性能、可用性、自动化测试等多个方面。

### 测试策略与计划

测试策略定义了测试的总体方针，而测试计划则是对具体执行步骤、时间安排、责任分配等方面的详细规划。测试策略包括的主要内容如下：

#### 测试策略目标

- 验证功能完整性：确保车联网系统的每个模块、每个功能点都能够按照设计要求正常工作。

- 确认系统的稳定性与可靠性：特别是对于车端设备与后端系统的通信，确保长时间运行后的稳定性。

- 验证性能表现：确保系统在大规模车辆数据上传、并发请求等压力下能够高效运行。

- 保障安全性：对系统进行渗透测试，确保没有安全漏洞或容易被攻击的地方。

- 自动化测试和持续集成：提高测试效率，确保代码的质量。

#### 测试计划

在项目初期，需要制定详细的测试计划，明确各个阶段的测试目标、资源分配、时间安排等。主要的测试阶段包括：

- 单元测试：在代码开发的早期阶段，每个功能模块和类都需要进行单元测试，确保单个模块的功能正确性。

- 集成测试：多个模块之间的数据交互、接口调用等进行集成测试，确保各模块的协作没有问题。

- 系统测试：在整个系统完成后，进行端到端的系统测试，验证各组件在不同场景下的工作情况。

- 性能测试：模拟高并发、高流量的场景，测试系统在这些情况下的响应时间、吞吐量和稳定性。

- 用户验收测试：由最终用户（如车企、车主等）进行测试，验证系统是否符合实际使用场景和需求。

- 回归测试：在代码迭代或 bug 修复后进行，确保新修改的代码没有引入新的问题。

### 测试类型

车联网系统包含多个功能模块，如车端传感器数据采集、后端处理、前端展示、数据存储等，因此测试类型涵盖了从功能测试到性能测试等多个方面。

#### 单元测试

单元测试是确保系统中每个小模块正常工作的最基本方法。每个模块的功能都需要进行单元测试，确保独立功能不出问题。

- 测试工具：可以使用JUnit（Java后端）、Mocha（前端JavaScript）等工具进行单元测试。

- Mocking技术：在单元测试中，对于外部依赖（如数据库、外部API），可以使用Mocking技术来模拟这些依赖，保证测试的独立性。

#### 集成测试

集成测试确保各个独立模块在集成后能够正确协作，尤其是车端设备与后端系统的接口、数据流和消息队列等交互。

- 接口测试：使用Postman或Swagger等工具对后端的RESTful API进行接口测试，确保API的请求和响应符合规范。

- 消息传递测试：确保车端上传的数据通过WebSocket或消息队列（如Kafka）能够正确地传递到后端，且数据完整性没有丢失。

- 数据存储验证：集成测试还需要验证传入的数据是否正确存入数据库或缓存中，确保数据的一致性。

#### 系统测试

系统测试是全面验证整个车联网系统的各个部分是否按照需求正常工作。主要关注点包括：

- 功能测试：检查系统是否实现了需求文档中列出的所有功能，特别是车端设备与后端的通信是否正常。

- 界面测试：测试前端UI是否符合用户需求，交互是否流畅，功能按钮是否正常。

- 数据一致性验证：确保系统中的所有数据（如车端上传的传感器数据、气象站的天气数据等）保持一致性，避免数据错乱。

#### 性能测试

车联网系统面临着巨大的数据传输量和高并发访问需求，因此性能测试是保证系统长期稳定运行的关键。

- 负载测试：模拟高并发请求，测试系统在不同负载下的响应时间、吞吐量等指标。工具如Apache JMeter可以模拟大量的虚拟用户，模拟车端设备的频繁数据上传。

- 压力测试：测试系统在超过最大负载时的表现，确保系统不会崩溃或发生性能瓶颈。可以通过压力测试工具（如Gatling、LoadRunner）对系统进行测试。

- 容量测试：模拟系统在超高并发、大数据量的情况下，处理大量请求和数据的能力，确保系统可以平稳扩展。

#### 安全性测试

车联网系统涉及到敏感数据的传输和存储，如车辆的实时位置、驾驶行为、传感器数据等，因此安全性测试非常重要。

- 渗透测试：通过模拟黑客攻击，发现系统的安全漏洞。重点测试Web应用、防火墙、认证与授权机制等方面的安全性。

- 数据加密测试：确保传输中的数据使用了强加密算法（如HTTPS、SSL/TLS等），并且存储的数据在数据库中得到了加密处理。

- 身份验证与授权测试：测试用户身份验证和权限控制机制，确保系统中没有权限越权的行为。

#### 用户验收测试

用户验收测试通常在系统开发完成后进行，由实际用户（如车企的相关人员或车主）进行。UAT的目的是确认系统能否满足实际的业务需求，并且在真实环境下正常工作。

- 业务流程验证：测试系统的各项功能是否能够支持实际的业务流程，确保用户体验流畅。

- 真实场景测试：模拟车辆行驶中的真实场景，验证车端设备的数据采集、传输和后端处理功能是否按预期工作。

#### 回归测试

回归测试确保在系统版本迭代或修复BUG后，已有功能不会出现异常。回归测试覆盖的是系统的核心功能和之前修复过的缺陷。

- 自动化回归测试：可以使用Selenium等自动化测试工具对前端进行回归测试，确保新版本没有破坏之前的功能。

- 数据一致性回归：确保修改后的代码不会导致数据不一致的问题。

### 自动化测试

车联网项目的测试需要高效且可重复，因此自动化测试非常关键。自动化测试能够加速测试过程，提高测试的覆盖率，并能在CI/CD流程中持续执行。

#### 单元测试自动化

通过使用JUnit（Java）、Mocha（前端JavaScript）等单元测试框架，自动化执行每个功能模块的单元测试，并生成报告。

#### 集成测试自动化

集成测试可以通过自动化脚本执行对API接口、数据库操作等的测试。可以使用Postman、SoapUI、RestAssured等工具自动化执行接口测试，减少人工测试的工作量。

#### UI自动化测试

前端的UI测试可以使用Selenium、Cypress等工具进行自动化，自动化测试会验证前端页面的功能，确保页面加载、交互行为、UI响应等方面的正确性。

#### 性能自动化测试

使用JMeter或Gatling等工具编写性能测试脚本，模拟不同的负载情景，并能够在持续集成（CI）过程中自动执行性能测试，快速定位性能瓶颈。

#### CI/CD与自动化测试

结合持续集成（CI）和持续交付（CD）工具（如Jenkins、GitLab CI），可以实现自动化构建、测试和部署。每次代码提交后，CI系统会自动触发测试，确保代码质量，减少人工干预的需求。

### 质量保证

质量保证（QA）涵盖了对开发过程中各个环节的监控和管理，以确保系统在各个阶段都能够符合质量标准。

#### 代码质量管理

- 静态代码分析：使用SonarQube等工具对代码进行静态分析，检查代码中的潜在问题（如代码重复、复杂度过高、安全漏洞等）。

- 代码审查：定期进行代码审查（Code Review），通过团队成员的互相检查，发现潜在的缺陷和可改进的地方。

#### 自动化构建与测试

使用自动化构建工具（如Maven、Gradle）和测试工具（如JUnit、Mockito）进行自动化构建和单元测试，确保代码的稳定性和可靠性。

#### 质量度量指标

通过跟踪以下质量度量指标，来评估系统的质量：

- 缺陷密度：每千行代码中的缺陷数量。

- 代码覆盖率：单元测试和集成测试覆盖的代码比例。

- 响应时间与吞吐量：系统在高并发环境下的响应时间与吞吐量。

### 总结

通过多维度的测试和质量保证措施，可以确保车联网系统在功能、性能、安全性等方面达到预期目标。合理的测试策略、全面的测试计划以及自动化测试框架的结合，能够显著提高系统的质量和稳定性，减少故障和潜在问题的发生，为系统的长期运行提供保障。

## 项目管理与开发流程

### 项目管理目标

为确保车联网系统的各个子模块（车端设备、气象站、后端、前端）能够高效协作、稳定交付、持续演进，项目采用敏捷 + CI/CD 的方式进行管理，目标如下：

- 提高交付效率，缩短迭代周期；

- 管控技术风险与需求变更；

- 明确责任边界，促进团队协作；

- 实现模块可测、可运维、可追踪。

### 团队角色与职责

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 项目经理（PM） | 需求分析、资源协调、进度追踪、风险管控 |
| 系统架构师（SA） | 系统架构设计、技术选型、接口规范制定 |
| 后端开发 | 设计和实现 API、数据处理逻辑、WebSocket/Redis/Kafka集成 |
| 前端开发 | 实现基于 Vue2 的界面及业务交互逻辑，调用后端 REST 接口 |
| 嵌入式开发（车端） | 开发车端 MCU 程序，负责数据采集与 WebSocket 通信 |
| 嵌入式开发（气象站） | 开发气象站 MCU 程序，采集环境数据并通过 HTTP 上报 |
| 测试工程师 | 编写测试用例，进行功能测试、接口测试、性能测试、安全测试 |
| 运维/DevOps | 部署上线环境，监控系统运行状态，实施故障处理及版本回滚策略 |

### 开发流程

#### 流程概述

采用 Scrum 敏捷开发流程，结合 Git 分支模型与自动化部署工具，标准开发周期如下：

需求 → 评审 → 开发 → 测试 → 合并 → 发布 → 监控

#### 流程阶段详细说明

| 阶段 | 活动内容 |
| --- | --- |
| 需求分析 | 业务方提出需求 → 产品文档编写 → 技术评审/拆分任务 |
| 任务拆解 | 每个模块拆解为 Story/Task，并录入项目管理工具（JIRA/禅道） |
| 迭代开发 | 每个 Sprint 2 周，模块按优先级逐步完成，定期评审与回顾 |
| 接口联调 | 后端接口上线到测试环境，前端/设备通过 Swagger/Postman 联调 |
| 测试 | 功能测试 → 接口测试 → 性能测试 → 安全测试 → 线上预发布 |
| 上线发布 | 测试通过后通过自动化脚本发布到正式环境 |
| 回滚方案 | 所有部署均提供回滚脚本（版本备份 + Redis 清理 + DB恢复） |

### Git 分支策略

采用 GitFlow 改进版分支管理：

main         → 正式上线版本

develop      → 当前稳定开发版本

feature/*    → 单个功能开发分支

hotfix/*     → 紧急修复分支

release/*    → 预发布测试版本

示例流程：

- 从 develop 创建 feature/weather-upload

- 开发完成后提交 MR（Merge Request）

- CI 自动运行单元测试和代码检查

- 审核通过 → 合并至 develop

- 每次迭代结束将 develop 合并到 release/*

- 测试通过后，合并 release/* 到 main，发布上线

### CI/CD 流程

使用 GitLab CI + Docker 实现持续集成与部署：

| 模块 | 构建方式 | 部署方式 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Maven 构建 SpringBoot | Docker 镜像 |
| 前端 | Webpack 构建 Vue 项目 | Nginx 容器部署 |
| 车端固件 | 编译成 bin 镜像 | 刷件 |

### 接口管理与文档规范

- 所有 API 统一使用 OpenAPI 3.0 规范编写（Swagger 文档自动生成）

- 文档地址统一发布至内网文档中心

- 每次接口改动需更新文档并通知前后端同步更新

### 测试流程

| 测试阶段 | 内容 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 后端逻辑、算法模块 | JUnit, Mockito |
| 接口测试 | RESTful 接口、WebSocket 报文 | Postman, JMeter |
| 集成测试 | 前后端 + 设备联调 | 自研或脚本模拟器 |
| 性能测试 | 高并发写入、Redis压力、接口延迟 | Locust, JMeter |
| 安全测试 | HTTPS 校验、SQL注入、恶意连接 | OWASP ZAP |

### 上线与运维计划

为确保车联网系统的稳定性、可扩展性和开发效率，系统整体部署分为三个独立的环境：开发环境（DEV）、测试环境（TEST） 和 正式环境（PROD）。每个环境承担不同的职责和用途，并具备相对隔离的运行机制，以避免环境间的相互影响，提升开发效率和产品质量。

开发环境（DEV）

- 环境用途：

  - 主要用于研发团队的日常开发工作。

  - 支持开发人员对各个模块（车端、后端、前端、气象站模拟器等）进行独立开发和联调测试。

- 环境特性：

  - 灵活性高，允许频繁变更和部署。

  - 支持调试模式，便于排查问题。

  - 数据可为模拟数据或部分真实数据副本。

  - 不保证数据完整性或安全性，仅供开发使用。

- 使用人员：

  - 开发工程师、架构师

- 部署方式：

  - 可本地部署，也可部署在内网开发服务器或私有云中。

  - 支持 CI/CD 工具（如 GitLab CI、Jenkins）进行自动构建与部署。

测试环境（TEST）

- 环境用途：

  - 用于 QA 测试人员进行功能测试、集成测试、回归测试和稳定性测试。

  - 验证开发环境提交的新功能在接近生产的环境下能否正常运行。

- 环境特性：

  - 与正式环境的配置和架构保持高度一致（模拟真实运行环境）。

  - 数据来源多为预置测试数据或从真实环境脱敏后导入。

  - 禁止开发人员直接修改生产配置或数据。

  - 支持回滚机制和测试数据清理工具。

- 使用人员：

  - 测试工程师、产品经理、部分开发人员用于联调

- 部署方式：

  - 支持自动化部署流程，接入 CI/CD 流水线。

  - 每次提交合并至测试分支时自动触发构建部署。

  - 可接入测试报告系统，如 Allure、TestRail 等。

正式环境（PROD）

- 环境用途：

  - 系统上线后，提供给终端用户实际访问和使用的生产环境。

  - 所有真实车辆、设备、气象数据将汇总至该环境中进行处理和展示。

- 环境特性：

  - 高可用、高性能、安全性强。

  - 启用严格的访问控制、日志审计和告警机制。

  - 所有配置、数据和版本需经过测试环境验证后再发布至生产。

  - 不允许直接调试或开发操作。

- 使用人员：

  - 最终用户、运维工程师、数据分析人员

- 部署方式：

  - 通常部署在云服务器、Kubernetes 或高可用集群环境。

  - 配置负载均衡（如 Nginx、HAProxy）、CDN 及数据备份策略。

  - 支持蓝绿部署或灰度发布策略，确保升级过程不中断服务。

发布策略

为了保障车联网系统在发布过程中的稳定性、可控性与高可用性，整体采用渐进式、容错性强的发布策略，确保在业务不中断的前提下平滑完成系统升级，并具备出现故障后的快速回滚能力。

首先，后端服务采用滚动发布（Rolling Update）机制。在新版代码上线时，系统不会一次性替换全部后端实例，而是逐个节点地进行替换和重启。每次只替换部分实例，并在成功启动并通过健康检查后再进行下一个实例的替换。此方式可实现不中断服务的灰度升级，有效降低因版本变更导致系统全局不可用的风险，同时便于实时监控新版本表现，快速定位潜在问题。

其次，Redis 使用高可用集群架构部署，并配备完善的备份策略。系统采用主从复制+哨兵（Sentinel）或 Redis Cluster 模式，确保在主节点出现故障时，能够自动完成故障转移，切换至从节点继续提供服务。同时，通过定期快照（RDB）和追加日志（AOF）实现数据持久化，并将备份文件同步至云端或异地存储，进一步保障数据安全与恢复能力。

另外，为应对发布过程中可能出现的严重故障，系统预留了快速回滚机制。后端服务在部署前会自动生成当前版本快照，并确保旧版本镜像保留在服务器或镜像仓库中。当检测到新版本引发严重错误（如接口大量超时、数据异常、服务不可用等）时，系统支持“秒级回滚”操作，可立即切换回上一稳定版本，恢复服务状态，极大地降低业务中断时间与用户影响。

综上所述，该发布策略综合考虑了系统可用性、部署效率与风险控制，既支持快速迭代开发，又保障了用户体验和系统稳定运行。在未来系统规模扩大或发布频率增加的情况下，还可进一步引入蓝绿发布或金丝雀发布机制，实现更细粒度的流量控制和升级验证。

### 风险管理与应急预案

在车联网系统的设计与实施过程中，面临多方面的风险挑战。为保障项目的稳定推进与系统的可靠运行，需针对不同类型的风险制定相应的应对策略和应急预案，具体如下：

1. 模块进度延迟

项目开发过程中，可能因需求变更、人员调整、技术难题等原因导致某些模块进度滞后。为降低此类风险，应采取精细化的任务管理方式，将大任务拆解为小颗粒度子任务，确保每项工作清晰可执行。同时，实行每日 Standup 会议制度，及时同步进展与问题，及早识别潜在阻塞点，提前协调资源或调整计划，从而避免整体进度受阻。

2. 数据丢失

系统核心数据若因异常宕机或误操作等原因丢失，可能对业务连续性造成严重影响。为保障数据安全，后端 Redis 缓存系统将启用持久化机制（如 RDB 或 AOF 模式），确保数据在内存与磁盘之间同步。此外，制定周期性备份策略，定时将关键数据备份至外部存储或云端，提升数据恢复能力。

3. 网络异常

由于车端设备或气象站处于移动或远程环境，网络波动、断连等异常情况时有发生。为保障数据不丢失，在设备端设计本地缓存机制，数据无法即时上传时可暂存本地，待网络恢复后自动重试上传。同时，后端接口实现幂等性处理，确保重复数据不会引发业务逻辑异常，实现系统的健壮性与容错性。

4. 合作冲突

多人协作开发过程中，若缺乏规范与协同机制，容易出现代码覆盖、功能冲突等问题。为此，项目组制定了统一的代码分支命名规范，确保开发、测试、上线流程明确区分。同时，通过 Merge Request（MR）机制进行代码评审，结合自动化测试，提升代码质量与团队协作效率。此外，配套编写并维护编码规范文档，统一团队技术风格与实践，降低沟通成本。

5. 设备故障

车端设备与气象站属硬件设备，存在一定的损耗与故障风险。为提高设备自维护能力，系统设计中引入了故障自诊断模块，可监测设备运行状态，并在出现异常时自动上报后端平台。后端接收到告警后可记录日志、通知运维，并触发相应处理流程，如远程重启、派单维修等，最大限度减少故障影响时间。